МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

(НИТУ «МИСиС»)

| ИНСТИТУТ | Новых материалов и нанотехнологий |
| --- | --- |
| КАФЕДРА | Полупроводниковой электроники и физики полупроводников |
| НАПРАВЛЕНИЕ (ПРОФИЛЬ) | 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» |

##### Домашнее задание

Дисциплина: Методы характеризации полупроводниковых материалов и структур

Тема: Построение спектра глубоких уровней методом релаксационной спектроскопии.

|  |  |  |  |  | Обучающийся (группы) |  |  |  | МЭН-19-2-2 |  |  |  | Васильев А.А. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (аббревиатура) |  |  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Преподаватель |  |  |  | ст. преподаватель |  |  |  | Щемеров И.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |  |
| Оценка с учетом защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (оценка) |  |  | (дата) |  |  |  |

Москва 2019

- Задание

Студентам выдаётся модель спектра, снятого с диода Шоттки. По результатам измерений строится спектр глубоких примесей в образце, делается вывод о наличии глубоких примесей, их энергии. Вовремя выполненной считается домашняя работа, правильно посчитанная и сданная до начала последней лекции (13.12.2019).

Необходимые для расчётов данные:

- вариант 4

- материал - GaN;

- эффективная масса электронов - 0.2, дырок - 0.8;

- ширина запрещённой зоны - 3.4 эВ;

- площадь диода - 1 мм2;

- Концентрация легирующей примеси (не надо вычислять) Nd = 1015 см-3;

- измерения проводились при -2В, импульсы -1В, продолжительность импульсов достаточна для установления квазистационарного состояния.

Теоретическое введение

Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS) – эффективная и мощная методика для наблюдения и характеристики глубоких уровней (ГУ) в полупроводниках. Оригинальная методика была представлена в 1974 году Д.В. Лангом [1]. Суть метода заключается в использовании емкости барьерной структуры в качестве зонда для отслеживания состояний ГУ.

Главное преимущество DLTS – быстрое и полное описание ГУ в образце, так же метод достаточно чувствителен, его спектр легок в анализе и заметно различие в ловушках для основных и неосновных носителей заряда. Так же во многих вариантах обычного DLTS глубокие уровни заполняют свободными носителями с помощью тока или оптического возбуждения.

Последующие термоэмиссионные процессы дают изменение в значении емкости, а параллельное увеличение или уменьшение температуры с постоянной скоростью позволяет исследовать большой энергетический диапазон внутри запрещенной зоны исследуемого материала. Эти переходные процессы предоставляют информацию об уровне энергии, путем наблюдения перехода емкости в состояние равновесия после воздействия на нее некоторым возмущением.

При изменении напряжения, приложенного к p-n переходу, мы получаем соответствующие изменения в толщине обедненного слоя, это, в свою очередь, приводит к изменению числа свободных носителей заряда с обоих сторон обедненного слоя и как результат изменение в значении емкости. Вклад в изменение емкости приносит как само изменение толщины обедненного слоя (барьерная емкость) так и изменение числа неосновных носителей заряда (диффузионная емкость), вклад барьерной емкости превалирует на обратных смещениях, диффузионной же на прямых. В барьерах Шоттки диффузионная емкость отсутствует из-за малой концентрации неосновных носителей заряда.

Допустим p-n переход с условным ГУ с энергией ET. В состоянии равновесия поток носителей заряда через ловушку равен нулю. Носителями в обедненной области пренебрегаем. По полуэмпирическому закону Шокли-Рида-Холла, отношение между концентрацией ГУ NT и концентрацией заполненных уровней nT определяется формулой:

| epnT=en+epNT, | (1) |
| --- | --- |

где  ep и en – скорость выброса дырок и электронов с ловушек, c-1;

nT – концентрация заполненных ловушек, см-3;

NT – полная концентрация ловушек, см-3.

Сразу после возмущения, в приближении резкого p+-n перехода, где преимущественно весь обедненный слой находится со стороны n-типа, число заполненных уровней в области n-типа меняется, что приводит к изменению полного заряда в данной области и изменению емкости. Такое изменение емкости обусловлено только изменением заселенности ГУ в запрещенной зоне.

Допустим, что на структуру подано обратное смещение VR, отключаемое в момент времени t = 0. Далее электроны будут захватываться ГУ в объеме, где в предыдущий момент времени была область обеднения. Пренебрегая вторичным захватом электронов, получим формулу:

| dnTdt=cnNT-nT, | (2) |
| --- | --- |

где  cn – постоянная времени захвата электронов, с-1.

Если импульс был достаточно долгим (tp ≫ 1/cn) то все ГУ заполнены (nT(t=0)=NT), то при возвращении системы в стационарное состояние обедненный слой снова обеднен свободными носителями заряда, ГУ начинают испускать захваченные носители, nT меняется со временем:

| dnTdt=epNT-en+epnT. | (3) |
| --- | --- |

Решением будет уравнение:

| nTt=epen+epNT+epen+epNTexp-en+ept. | (4) |
| --- | --- |

Для ГУ, излучающего электроны, заселенность описывается уравнением:

| nTt=NTexp-ent. | (5) |
| --- | --- |

Изменение заселенности ГУ со временем не может быть измерено напрямую. Простейший способ сделать это, косвенно измерять емкость барьерной структуры, связывая ее с
заселенностью ГУ:

| С=εAW , | (6) |
| --- | --- |

где   ε – диэлектрическая проницаемость образца, Ф/см;

А – площадь барьерной структуры, см2;

W – толщина обедненного слоя, см.

Учитывая вклад ГУ в ширину обедненного слоя и емкости получим формулу:

| W=2εVbi+VqND*, | (7) |
| --- | --- |

где   ND*=ND-nT, см-3.

Теперь, для nT ≪ ND получим следующее уравнение:

| C=C01-nT2ND, | (8) |
| --- | --- |

где   C0 – емкость структуры при напряжении VR, Ф.

Подставляя уравнение (5) в уравнение (8) получим формулу:

| C=C01-NT2NDexp-en+ept. | (9) |
| --- | --- |

Таким образом скорость выброса с ГУ и их концентрация может быть вычислена из изменения емкости барьерной структуры.

    - Физика процессов

Кривая релаксации емкости, описываемая уравнением (9), полученная при постоянном обратном смещении и постоянной температуре, даст информацию о скорости эмиссии н.з. с ГУ. При необходимости исследовать образец в некотором температурном диапазоне с большим количеством различных уровней в запрещенной зоне – процесс становится времязатратным, и здесь DLTS имеет значительное преимущество перед традиционными методами.

Главной особенностью этой методики является концепция временных окон. Выходной сигнал отличен от нуля только тогда, когда релаксация емкости проходит с скоростью, соответствующей данному временному окну. Теперь, когда температура меняется с постоянной скоростью, изменяя за собой скорость эмиссии, выходной сигнал возникает, когда эмиссия н.з. происходит в рамках временного окна. Т.е. DLTS – методика позволяющая отфильтровывать только сигнал от того ГУ, которому соответствует данное временное окно. Таким образом мы можем многократно модулировать емкость, пока меняется температура, получая информацию о том, какие уровни присутствуют в образце, каковы их концентрации, и, используя различные значения временных окон, мы можем получить энергии активации ГУ.

Для получения DLTS спектра допустим, что релаксация емкости описывается согласно уравнению:

| C=C01-NT2NDexp-tτe, | (10) |
| --- | --- |

| τe=1en=expEC-ETkTγeσeT2, | (12) |
| --- | --- |

где   γe= vthT1/2NcT3/2, c-1·см-2·K-2;

σe – сечение захвата электрона, см2.

Коэффициент τe уменьшается с увеличением температуры соответственно и кривые релаксации меняют свою форму (см. рисунок 1а). Разница емкостей в моменты времени t1 и t2 (δC=Ct1-C(t2)) и есть DLTS спектр, возникающий в координатах С-T (см. рисунок 1б). Кривые релаксации могут искажаться шумом, и поэтому важной частью DLTS анализа является извлечение полезного сигнала из зашумлённых входных данных. Фильтрация осуществляется путем домножения опорной функции (10) на некоторую весовую функцию ω(t):

| δC=C0T0T1-NT2NDexp-tτeω(t)dt, | (13) |
| --- | --- |

где  T – временное окно (T = t1-t2), K.

Набор кривых релаксации (a) при разных температурах
и преобразование сигнала в спектр DLTS (б)

Рисунок 1 – Применение концепта временных окон [2]

Емкость измеряется в момент времени t1 и t2 от начала импульса. Сигнал будет разницей ёмкостей, измеренных в эти моменты времени δC=(Ct1-Ct2) Температура медленно увеличивается, пока образец многократно пульсирует между нулевым и обратным смещением VR. Разница в ёмкости будет минимальной при слишком быстрой или слишком медленной релаксации, в таких случаях сигнал будет в районе 0. При τ порядка временного окна, сигнал будет отличен от нуля, давая локальный максимум в DLTS спектре (см. рисунок 1б). Использую следующую весовую функцию ωt=δt-t1-δt-t2 в выражении (13) получим:

| δCC0=Ct1-C(t2)C0=NT2NDexp-t2τe-exp-t1τe. | (14) |
| --- | --- |

Максимум, можно определить найдя производную уравнения (14) по переменной τe и приравняв производную к нулю, получим:

| τe, max=t1-t2lnt1t2. | (15) |
| --- | --- |

Уравнение (15) не зависит от амплитуды ёмкости, поэтому τe, max может быть вычислено не зависимо от формы кривой и величины ёмкости. Для заданного набора временных окон, в точках максимума DLTS спектра можем рассчитать τe, max для каждого временного окна, которое соответствует одному локальному максимуму. Исходя из уравнения (14) можем рассчитать энергию активации и сечение захвата в координатах lnτeT2 от 1/T.

    - Характеристика глубоких центров

Из уравнения (14) видно, что DLTS сигнал пропорционален амплитуде емкостной релаксации, поэтому, можем переписать это уравнение следующим образом, считая, что все ГУ заполнены:

| δCC0=NT2ND. | (16) |
| --- | --- |

Для экспоненциальных кривых релаксации емкости, концентрации ловушек будут определяться как:

| NT=2δCCND∙kk/(k-1)k-1, | (17) |
| --- | --- |

где  k=t2 / t1, см.

Расчет спектра

Для начала выведем все кривые релаксации полученные в процессе измерения DLTS спектра (рисунок 2):

Рисунок 2 – Кривые релаксации

Применим на кривые релаксации фильтр Савицкого-Голея чтобы устранить шум. Данный фильтр позволяет эффективно сглаживать, не меняя общей тенденции данных (рисунок 3).

Возьмем величину t2/t1 = 10, тогда максимальное количество временных окон будет 14. Согласно формуле (14) рассчитаем спектр, где время релаксации будет определяться по формуле (15) (рисунок 4).

В спектре видно две ловушки, первая ловушка для основных носителей заряда, вторая для неосновных. Рассчитаем энергию активации, концентрацию и сечение захвата для двух ловушек.

Рисунок 3 – Сглаженные кривые релаксации

Рисунок 4 – Спектр DLTS

а) 								б)

Рисунок 5 – Определение позиции пика (а) и спрямление в Аррениусовских координатах(б)
для пика основных носителей заряда

а)								б)

Рисунок 6 – Определение позиции пика (а) и спрямление в Аррениусовских координатах(б)
для пика неосновных носителей заряда

Параметры вычисленных уровней представлены в таблице 3, рассчетные данные представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Данные для расчета энергии активации ГУ основных носителей заряда

| 1000/T, K | lnτ-1T-2, c-1K-2 |
| --- | --- |
| 3.401 | -11.121 |
| 3.497 | -11.471 |
| 3.521 | -11.745 |
| 3.571 | -11.940 |
| 3.597 | -12.108 |
| 3.650 | -12.249 |
| 3.650 | -12.366 |
| 3.676 | -12.469 |
| 3.704 | -12.560 |
| 3.731 | -12.640 |
| 3.731 | -12.727 |
| 3.759 | -12.793 |
| 3.759 | -12.875 |

Таблица 2 – Данные для расчета энергии активации ГУ неосновных носителей заряда

| 1000/T, K | lnτ-1T-2, c-1K-2 |
| --- | --- |
| 2.747 | -11.548 |
| 2.825 | -11.898 |
| 2.841 | -12.174 |
| 2.890 | -12.363 |
| 2.924 | -12.522 |
| 2.924 | -12.692 |
| 2.941 | -12.798 |
| 2.976 | -12.892 |
| 2.976 | -12.997 |
| 3.012 | -13.069 |
| 3.012 | -13.156 |
| 3.030 | -13.224 |
| 3.030 | -13.306 |

Таблица 3 – Параметры ГУ

| ГУ для основных н.з. | ГУ для неосновных н.з. |
| --- | --- |
| EC-Et = (0,415±0,249) эВ | Et-EV = (0,527±0,195) эВ |
| Nt = 2,56∙1014 см-3 | Nt = 1,36∙1014 см-3 |
| σn = 2,94∙10-19 см2 | σn = 7,54∙10-20 см2 |

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Lang D. V. Deep-level transient spectroscopy: A new method to characterize traps in semiconductors / D. V. Lang // Journal of Applied Physics. – 1974. – Т. 45. – № 7. – С. 3023-3032.

2 Schroder D.K. Semiconductor Material and Device Characterization / D.K. Schroder. – 3. – Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2005.